KCNAIR 항공기 실시간 모니터링 솔루션 검토 (요약)

2026.10.20 | KCNAIR 운항통제실 | 각 업체 공식 사이트(2026.10.20 접속)·공개 보도 기준 | 상세 비교표는 첨부 엑셀 참조

1. 결론

- AOC 이전: Flightradar24 Business 1계정(연 $499.99, 약 70만 원)으로 시작하는 것이 가장 현실적입니다. 상업적 사용이 허용되고 B747 2대, B777 4대는 플릿 뷰·북마크 60개로 충분합니다.

- 시스템 연동 시: FlightAware AeroAPI Standard(월 최소 $100) 또는 AirNav Radar API Starter($119.95/월)로 시작하고, 예측·위성 커버리지가 필요하면 AeroAPI Premium(월 최소 $1,000)을 검토합니다.

- 한계: 외부 ADS-B 서비스는 참고용이며 운항통제의 공식 수단이 아닙니다. 자사 기체의 ACARS·데이터링크가 기본이고 이 서비스들은 보조입니다(작성자 판단, 규정 조항 미확인).

2. 업체군별 비교 (환율 1,400원/USD 가정, 세금 제외)

| 업체군 | 공개 가격 (연 환산) | 강점 | 약점·중국 커버리지 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flightradar24 | 구독 $499.99/년(70만 원) API $90~$900/월(151~1,512만 원) | 상업적 사용 허용, 플릿 뷰, 3년 이력, 7일 체험, 청구서 결제 | 구독은 시스템 연동 없음, 북마크 60개. 중국: 일부(확인 불가) |
| FlightAware | 구독 $99.95~$149.95/월(168~252만 원) AeroAPI 월 최소 $100/$1,000(168/1,680만 원~) + 쿼리 요금 Firehose 견적 | 플릿 경보, 이력 2011~, 알림, Premium·Firehose는 Aireon 위성과 Foresight 예측 | 월 최소금액, B2B는 Premium 필요. 중국: 일부 지역만 |
| AirNav Radar (구 RadarBox) | Business $399.50/년(56만 원) API $119.95·299.95·999.95/월(202·504·1,680만 원) | 이력 365일, 항적 다운로드, 위성 ADS-B·ADS-C·HFDL, TCP/Kafka 전송 | 웹 플랜 상업 약관·월 가격 미확인. 중국: 대부분 커버 주장(2021년 자사, 미검증) |
| ADS-B Exchange Aireon, Cirium | 모두 견적 필요 (가격 비공개) | 250ms 원본 데이터 / 위성 글로벌 감시 / 600+ 소스·예측 ETA·REST·AMQP | 운영 도구 아님 / 위치 데이터 중심 / 화물기 커버리지 별도 확인. 중국: 모두 미확인 |

3. RadarBox·Cirium 추가 조사

- RadarBox → AirNav Radar: radarbox.com이 airnavradar.com으로 이동했습니다. 웹 Business는 연 $399.50, API는 크레딧 방식(월 1만/5만/25만 크레딧)이며 14일 체험이 가능합니다. 미확인: 웹 플랜 상업 이용 약관, 월 결제 가격.

- Cirium: 가격 비공개(평가 계정·영업 문의). 라이브 소스 600+, 이력 10년+, 활주로·게이트 ETA, Sky API(REST)·Sky Stream(AMQP) 제공. '상용 여객편 95%+' 표기는 화물기 커버리지를 보장하지 않으므로 B747-400F·B777F를 질문해야 합니다.

4. 지역(중국) 커버리지

- FlightAware: 자사 ADS-B 페이지에 '중국(베이징·상하이·항저우·홍콩 제외)'이 커버리지 부족 지역으로 기재됐습니다. 위성 보완은 Premium·Firehose에서만 가능합니다.

- Flightradar24: 2021.11 중국 ADS-B 장비 단속과 앱스토어 퇴출 보도(SCMP), 2022.9 중국 신규 수신기 활성화 블로그, 2026.2 Aireon 위성 추가. 현재 중국 커버율은 확인하지 못했습니다.

- AirNav Radar: 자사 블로그(2021.3)가 중국 커버 90%+, 수신 유닛 200+를 주장하나 독립 검증이 없습니다. 나머지 업체는 공개 자료가 없습니다.

- KCNAIR 관련: ICN-HAN, ICN-ALA, 유럽 노선은 항로에 따라 중국 공역을 지날 수 있습니다. 근거는 업체 자료와 보도이며 실측이 아니고 시점이 오래된 것이 있습니다. 무료 체험 중 중국 상공 실제 화물편으로 직접 테스트하십시오.

5. 용어: '사내 시스템 연동'

이 서비스들의 데이터를 KCNAIR 자체 시스템이 프로그램(API)으로 자동 수신하게 하는 것입니다. 웹·앱 구독은 사람이 지도를 보는 방식이고 개발이 필요 없으며, API는 개발이 필요합니다. 용도는 OCC 대시보드 통합, 지연·회항 자동 알림, 화주 도착 안내, 사후 항적 분석입니다.

6. 도입 시나리오 (제안, 연 비용은 최소금액 기준)

- 1단계 AOC 이전: Flightradar24 Business → 약 70만 원

- 2단계 연동 시작: AirNav API Starter + AeroAPI Standard → 약 370만 원(쿼리 요금 별도)

- 3단계 상업 운영: AeroAPI Premium + Flightradar24 Business → 약 1,750만 원(쿼리 요금 별도)

7. 한계 및 후속 조치

- 한계: 이용약관(상업 사용, 재판매, 최소 약정)은 대부분 읽지 않았고, 가격은 2026.10.20 기준이며 프로모션·환율에 따라 달라집니다. 중국 커버리지는 실측이 아닙니다.

- 후속 조치: ① Flightradar24 7일 체험으로 자사 노선 확인 ② 4개 업체에 중국·화물기 커버리지 문의 ③ Firehose·Cirium·Aireon·ADS-B Exchange 견적 요청 ④ NAVBLUE·Jeppesen RFP의 모니터링 기능 포함 범위를 확인해 중복 도입 방지